Memória de Cálculo da ‘’EMEB ISABEL COSTA’’

- Serviços preliminares

Demolição: 8,26 x 0,15 = 1,23m³

Revestimento em paredes: Pastilha/Fachada 36,00 x 1,10 = 39,60m²

Circulação 1° Pavimento: 5,90 + 5,90 = 11,80 x 1,10 = 12,98m²

Circulação 1° Pavimento: (21,00 + 21,00 + 1,70 = 43,70 x 1,10 = 48,07) – (0,80 x 1,10 = 0,88 x 12,00 = 10,56) – (1,50 x 1,10 = 1,65 x 2 = 3,30) = 34,21m²

Refeitório: 6,40 + 9,40 + 6,40 = 22,20 x 1,10 = 24,42m²

Total: 71,61m²

Segundo piso: 25,25 + 7,75 + 6,00 + 20,30 = 59,30 x 1,10 = 65,23 – (0,80 x 1,10 = 0,88 x 13,00 = 11,44) = 53,79m²

Total Pastilha: 125,40m²

Cerâmico

Banheiro Masculino 1° pavimento: 2,35 + 5,90 + 5,90 + 2,35 = 16,50 x 1,50 = 24,75 – (0,80 x 1,50 = 1,20) = 23,55m²

Banheiros: 23,55 x 4,00 = 94,20m²

Cozinha: (4,25 + 4,25 +4,90 + 4,90 = 18,30 x 1,50 = 27,45) – (0,80 x 1,50 = 1,20 x 2,00 = 2,40) = 25,05m²

Despensa: 1,35 +1,35 + 4,25 + 4,25 = 11,20 x 1,50 = 16,80 – 1,20 = 15,60m²

Área de serviço: 4,90 1,30 + 3,00 = 9,20 x 1,50 = 13,80m²

Total = 148,65m²

Alvenaria – rampa: 3,25 +3,20 + 11,65 + 3,15 + 1,50 + 12,90 + 3,15 + 12, 90 + 11,65 = 53,35 x 1,10 = 58,68m²

Revestimento:

Chapisco = 58,68 x 2,00 = 117,37m²

Esboço = 117,37m²

Reboco = 117,37m²

Peitoril = 53,35m²

Alvenaria 2° pavimento

Saguão: 4,80 + 7,75 + 6,05 = 18,60 x 3,00 = 55,80 – (1,10 x 1,50 = 1,65) + (1,50 x 2,10 = 3,15) = 4,80 = 51,00m²

Circulação: 20,30 + 20,30 + 1,70 = 42,30 x 3,00 = 126,90 – (0,80 x 2,10 = 1,68 x 11,00 = 18,48) = 108,42m²

Sala 01: 4,80 + 5,90 = 28,32 – (1,10 x 1,50 = 1,65 x 2,00 = 3,30) = 25,02m²

Sala 02: 4,80 + 5,90 = 28,32 – 3,30 = 25,02m²

Sala 03:  25,02m²

Banheiro: 2,32 + 5,90 = 8,22 x 3 = 24,66 – (0,60 x 1,50 = 0,90) = 23,76m²

Banheiro Feminino:  23,76m²

Auditório: 6,40 + 9,80 + 1,00 + 2,70 + 7,40 = 26,90 x 3,00 = 80,70 – (1,50 x 1,10 = 1,65 x 8 = 13,20) = 67,50m²

Almoxarifado: 5,90 = 2,80 = 5,90 = 14,60 x 3 = 43,80 – 1,65 = 42,15m²

Sala de uso geral:  5,90 + 6,80 = 12,70 x 3 = 38,10 – (1,65x 3 = 4,95) = 33,15m²

Sala 04: 4,90 + 5,90 = 10,80 x 3 = 32,40 – 3,30 = 29,10m²

Sala 05: 29,10m²

Sala de apoio: 4,80 + 5,90 = 10,70 x3 = 32,10 – 3,30 = 28,80m²

Platibanda: 35,75 = 35,75 + 14,10 + 14,10 = 99,70 x 1,10 = 109,67m²

Total de Alvenaria: 570,48m²

- Revestimento 2° piso

Chapisco: 570,48 x 2 = 1.140,96m²

Emboço: 1.140,96m²

Revestimento Cerâmico: 2,32 + 5,90 + 2,32 + 5,90 = 16,44 x 1,50 = 24,66 –(0,80 x 1,50 = 1,20) = 23,46 x 2,00 = 46,92 + 20,30 + 20,30 = 40,660 x 1,10 = 44,66 – (0,80 x 1,10 = 0,88 x 13 = 11,44) = 33,22 + (4,80 + 4,80 + 7,75 + 5,90 = 23,25 x 1,10 = 25,57) = 58,79m²

Reboco: 1.082,17m²

- Revestimento Teto

Chapisco: 37,20 + (28,32 x 6 = 169,92) = 207,12 + 13,71 + 13,71 + 62,72 + 28,27 + 16,52 + 40,12 = 382,17m²

Forro = 382,17m²

- Esquadrias

Porta: 0,80 x 2,10 = 14 und (1,68 x 14 = 23,52 x 2 = 47,04 x 2 = 94,08m²)

Porta: 0,60 x 1,80 = 06 und

Porta: 0,60 x 1,80 = 02 und

Báscula: 0,60 x 1,50 = 0,90 x 2 = 1,80m² + (0,60 x 0,60 = 0,36 x 2 = 0,72)

Janela:  1,50 x 1,10 = 1,65 x 26 = 42,90m²

Peitoril:  1,50 x 28 = 42m

Soleira: (0,80 x 14 = 11,20) = (0,60 6 = 3,60) + (0,60 x 2 = 1,20) = 16,00m

Rodapé: 11,65 + 11,65 + 3,15 16,00 + 30,25 + 14,10 + 30,25 + 129,80 + 28,70 + 28,70 + = 304,25m

Cobertura: 432,57m²

Calha: 31,15m

A.C.M.: (2,71 x 3 = 8,13 x 2 = 16,26) + (0,60 + 0,60 + 0,20 = 10,08 x 2 = 20,16) + 0,90 x 35,75 = 32,17m²

Total: 68,59m²

Aço para instalação de letreiro e fachada

Cobertura Policarbonato:  79,94m²

Fechamento com cerca gradil: 69,72m²

- Piso 2° pavimento e rampa

Piso antiderrapante: 17,47 + 4,72 + 18,88 + 18,88 + 4,72 = 64,67m²

Piso: 37,20 + (28,32 x 6 = 169,92) + 34,51 + 62,72 + 28,27 + 16,52 + 40,12 = 389,26m²

Pastilha Fachada: 20,45 = 16,56 = 37,01m²

Pintura 2° Piso: 1.082,17m²

- Primeiro Piso

- Serviços preliminares

Demolição Alvenaria: (1,60 x 2,10 = 3,36) + (1,60 x 1,00 = 1,60) = 4,96m² + Demolição Muro = 3,00 x 1,10 = 3,30 = 8,62m²

Alvenaria: 3,00 X 1,50 = 4,50 + 13,20m²

Chapisco: 4,50 x 2 = 9,00 + 26,40 = 35,40m²

Emboço: 35,40m²

Revestimento Cerâmico: 4,50 + 4,90 + 1,50 = 7,35 + 2,40

Cozinha: 14,25m²

Cerâmico nos Berçários: (5,90 x 0,80 = 4,72) + (0,60 x 0,80 = 0,48 x 2 = 0,96 x 3 = 2,88m²)

Pastilha Cerâmica (refeitório): 6,40 + 9,40 + 9,40 + 6,40 =31,60 x 1,10 = 34,76 – (1,65 + 0,88 = 2,53) = 32,23m²

21,00 + 21,00 = 42,00 x 1,10 = 46,20 – (1,658 x 1,65= 3,30) + 0,801,10 = 0,88 x 9,00 = 7,92m²

6,05 x 6,05 = 12,10 x 1,10 = 13,31 – (0,88 x 5 = 4,40) = 8,91m²

Total: 51,95m²

Pintura 1° piso: 1.013,09m²

- Hidrossanitários

1° Pavimento

Ponto água = Pia 02 und / Tanque 02 und / Chuveiro 08 und /  Bebbedouro 01 und / Laboratório 06 und / total: 19 und

2° pavimento

Lavatório 04 und / bebedouro 01 und / chuveiro 02 / descarga 06 und / Total: 13 und

Ponto de esgoto vaso sanitário 06 und

Ponto de esgoto berçário 06 und

Vaso sanitário com caixa acoplada 09 und

Bancada: berçário 1,50 x 6 = 9,00m² +1,63 = 10,63 + 0,75 + 0,75 = 12,13m²

Divisória= 2,33 + 2,33 + (1,20 x 6 = 7,20) + 2,65 + 2,65 = 17,16 x 2,00 = 34,32m² - (0,60 x 1,80 = 1,08 x 8,00 = 8,64m²)

Total: 25,68m²

10,00 x 6 = 60 x 3 = 180

10,00 /0,15 = 66 + 0,60 = 39                                  220 x 6 = 1319,00

Roda pé 1° pavimento

Refeitório: 6,40+ 9,40 + 5,60 + 1,65 + 6,05 = 29,10

Despensa:  1,35 + 4,25 + 1,35 + 4,25 = 11,20 - 0,70 = 10,50

Cozinha: 4,90 + 4,90 + 4,25 + 4,25 = 18,30 – 1,50 = 16,80

Parede serviço: 3,00 + 3,00 = 6,00

Berçário: 4,90 + 4,90 + 5,90 + 5,90 = 21,60 – 0,80 = 20,80 x 6 = 124,80

Sala dos Professores: 4,80 + 4,80 +2,90 = 15,40 – 0,80 = 14,60

Sala AEE: 3,15 + 3,15 + 2,90 + 2,90 = 12,10 - 0,80 = 11,30

Pedagógico: 1,90 + 1,90 + 2,80 + 2,80 = 9,40

DML: 9,40

Direção: 9,40

Coordenação: 2,95 + 2,95 + 3,15 + 3,15 = 12,20 – 0,80 = 11,40

Secretaria: 10,40

Circulação: 10,05 + 9,10 + 13,35 + 6,15 + 6,05 + 6,05 + 1,70 + 5,90 + 5,90 = 64,28 – (0,80 x 14 = 11,20) = 53,05

Banheiro: 2,30 + 2,30 + 5,90 + 5,90 = 16,40 – 0,80 = 15,60 x 2 = 31,20

Total: 347,55m²

Rampa Rodapé: 3,25 + 3,20 + 11,85 + 3,15 + 12,90 + 3,15 + 1,50 + 10,80 + 1,50 + 1,50= 52,80 x 2 = 105,60 – (2,00 + 2,00 = 4,00) = 101,60

Rodapé 2° pavimento

Saguão: 4,80 + 5,90 + 7,75 + 4,80 = 23,25 – 2,80 = 20,45

Sala: 4,80 + 5,90 + 5,90 + 4,80 = 21,40 – 0,80 = 20,00 x 6 = 123,60

Banheiros: 31,20

Auditório: 6,40 + 9,80 + 4,00 + 1,00 + 2,70 + 7,40 + 5,90 + 0,50 + 5,90 + 0,50 = 44,10

Almoxarifado: 2,80 + 5,90 + 5,90 + 2,80 = 17,09 – 0,80 = 16,29

Circulação: 20,30 + 20,30 = 40,60 – (0,80 x 10 = 8) = 32,60

Total: 268,24m²

Rodapé 1° pavimento 347,55 + Rodapé 2° 268,24 + rampa 123,60 = 739,37m²

Roda meio: 739,37 – (26 x 1,50 = 39,00) = (28,00 x 1,50 = 42,00)

Total Roda meio = 658,37m²

Pastilha 1° e 2° pavimento: 739,37 x 1,50 = 1.109,04 – (0,75 x 26 = 19,50) = (0,75 x 28 = 21,00) = 1.068,54

Área externa: (35,75 x 1,10 = 39,32) + (16,20 x 1,10 = 17,82) + (14,10 x 1,10 = 15,51) + (31,30 x 1,10 = 34,43) = 107,08 – (6,00 x 1,10 = 6,60) = 100,48m²

Total Pastilha: 1.169,02m²