MEMORIAL DESCRITIVO

Obra/Serviço: Reforma e Ampliação de Escola de Educação Infantil

Local:  Nossa Senhora Aparecida, Atílio Vivácqua/ES

1 -	DISPOSIÇÕES GERAIS

A creche projetada tem capacidade para atender até 100 crianças por turno, distribuídas na faixa etária de 0 a 5 anos. A creche conta com cinco salas de atividades pedagógicas, pátios para recreação, além de setores administrativos e de serviços os quais serão descritos mais adiante.

Com a finalidade de atender ao usuário principal, no caso, as crianças na faixa etária definida, o projeto adotou os seguintes critérios:

•	Setorização das atividades funcionais da creche em diferentes espaços;

•	Facilidade de acesso entre os ambientes, com áreas de circulação largas e ventiladas;

•	Segurança física, que restringe o acesso das crianças desacompanhadas em áreas como cozinha, lavanderia e central de gás;

•	Garantia de acessibilidade em consonância com a ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos;

•	Ambientes de integração e convívio entre crianças de diferentes faixas etárias tais como: pátios, parquinho, sala multiuso;

•	Equipamentos destinados ao uso infantil, respeitando as dimensões de instalações adequadas, como vasos sanitários, pias, bancadas e acessórios em geral.

Tais critérios destinam-se a assegurar o conforto, saúde e segurança dos usuários na edificação, e independem das técnicas construtivas e materiais aplicados.

2 -	DISTRIBUIÇÃO DOS AMBIENTES

A distribuição dos ambientes da creche se dá por setorização das atividades funcionais de uma instituição de educação infantil. Na entrada da creche fica o Setor Administrativo, onde estão a secretaria, diretoria, coordenação pedagógica, entre outros ambientes administrativos. Na faixa central fica o Setor Pedagógico, onde estão as salas de atividades, fraldários, sala multiuso, sanitários, etc. Nos fundos da creche fica o Setor de Serviços, onde fica a cozinha, despensa, lavanderia, vestiários, DML, entre outros. Estes setores estão distribuídos em torno do pátio coberto localizado no centro da creche, que prevê a interação da criança em atividades coletivas e possibilita a comunicação entre todos os setores.

O projeto observou a Resolução 3.777/2014 do Conselho Estadual de Educação, de maneira a atender todas as instalações físicas exigidas para a educação infantil. A creche projetada, conforme detalhado no Projeto Arquitetônico, conta com os seguintes ambientes:

•	Recepção;

•	Secretaria;

•	Diretoria;

•	Sala de Professores;

•	Coordenação pedagógica;

•	Sanitário Masc. e Fem.;

•	Almoxarifado;

•	Pátio Coberto/Refeitório;

•	Salas de Atividades Pedagógicas;

•	Fraldários;

•	Berçário;

•	Sala Multiuso;

•	Sanitário Infantil Masc. e Fem.;

•	Sanitário P.N.E Masc. e Fem.;

•	Higienização;

•	Lactário;

•	Buffet;

•	Cozinha;

•	Copa;

•	Despensa;

•	Depósito de Material de Limpeza;

•	Lavanderia;

•	Rouparia;

•	Vestiário Masc. E Fem.;

•	Áreas de Circulação;

•	Quadra Poliesportiva;

•	Auditório.

Os ambientes foram projetados sob o ponto de vista do usuário infantil. As salas de atividades são amplas, permitindo diversos arranjos internos em função da atividade realizada, e permitindo sempre que as crianças estejam sob o olhar dos educadores. Nos banheiros, a autonomia das crianças está relacionada à adaptação dos equipamentos as suas proporções e alcance.

3 -	ESPECIFICAÇÕES

3.1	- Layout dos ambientes: O dimensionamento dos ambientes internos e conjuntos funcionais da creche foi realizado levando-se em consideração os equipamentos e mobiliário adequados a faixa etária específica e ao bom funcionamento da creche;

3.2	- Sistema estrutural: Foi considerado um sistema estrutural convencional em concreto armado utilizando estacas raiz, com fundações profundas;

3.3	- Revestimentos:

3.3.1	- Piso interno - Áreas molhadas: Revestimento com piso cerâmico esmaltado PEI 5, com dimensões de 0,44m (comprimento) x 0,44m (largura), assentado com argamassa de cimento colante e rejuntado com cimento branco.

Modelo de referência: Marca: Biancogres/equiv.; Cor: Imola Ice/equiv.

3.3.2	- Piso interno - Áreas secas: Revestimento com argamassa de alta resistência do tipo granilite com espessura de 10 mm, juntas plásticas em quadros de 1m, cor natural, com acabamento antiderrapante.

3.3.3	- Piso externo - Pátio coberto/Refeitório e Circulações: Revestimento com argamassa de alta resistência do tipo granilite com espessura de 10 mm, juntas plásticas em quadros de 1m, cor natural, com acabamento antiderrapante.

3.3.4	- Paredes internas – Áreas molhadas: Revestimento com cerâmica retificada de acabamento brilhante, com dimensões de 0,32m (largura) x 0,44m (comprimento), assentado com argamassa de cimento colante e rejuntado com argamassa pré-fabricada.

Modelo de referência: Marca: Biancogres/equiv.; Cor: Oviedo Puro Branco/equiv.

3.3.5	- Paredes internas – Áreas secas: Revestimento com pintura em tinta acrílica lavável a três demãos, com fundo selador acrílico, e aplicada sobre massa corrida acrílica a duas demãos.

Modelo de ref. de tinta: Marca: Coral/Suvinil/equiv.; Tipo: Tinta Acrílica Fosca.

Modelo de ref. de massa corrida: Marca: Coral/Suvinil/equiv.; Tipo: Massa Acrílica.

3.3.6	- Paredes externas: Revestimento com cerâmica nas dimensões 10cm x 10cm, até a altura de 1m nas paredes. Assentamento com argamassa de cimento colante e rejuntamento com juntaplus de espessura 3mm.

Acima da cerâmica o revestimento será com pintura em tinta acrílica lavável com três demãos, com fundo selador acrílico, e aplicada sobre massa corrida acrílica a duas demãos.

Modelo de ref. de cerâmica: Marca: Eliane/Portobello/equiv.; Cor: Camburi Branco.

Modelo de ref. de tinta: Marca: Coral/Suvinil/equiv.; Tipo: Tinta Acrílica Fosca.

Modelo de ref. de massa corrida: Marca: Coral/Suvinil/equiv.; Tipo: Massa Acrílica.

3.3.7	- Tetos: Revestimento com forro de gesso acabamento tipo liso, com pintura PVA na cor branca aplicada sobre massa corrida PVA.

3.4	– Esquadrias: Foram adotadas portas de madeira de lei, considerando visor de vidro onde necessário, e janelas metálicas para vidro. Foram dimensionadas levando em consideração os requisitos de iluminação e ventilação natural em ambientes escolares, e os requisitos de acessibilidade;

3.5	– Cobertura: Foi adotada solução simples de telhado com estrutura de aço, telhas do tipo termoacústicas, com calhas para drenagem pluvial;

3.6	– Fechamento: Todo o fechamento da creche é feito com sistema de cercamento tipo Gradil Nylofor na cor branca com altura de 2,03m, apoiado sobre mureta de alvenaria com altura de 0,60m.

4	– ACESSIBILIDADE

O projeto arquitetônico é baseado na norma ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, que por conta da Lei Federal 10.098/2000 e do Decreto Federal 5.296/2004, tonou-se obrigatória em todo o país. O projeto prevê além dos espaços com dimensionamentos adequados, todos os equipamentos de acordo com o especificado na norma, tais como: barras de apoio, equipamentos sanitários, sinalizações táteis e rampas de acesso.

_________________________________

Lucas Rodrigues Ramos

Eng. Civil – CREA: ES-025761/D

_________________________________

Josemar Machado Fernandes

Prefeito Municipal